Fragen zu Netzwerkkabel

- In welcher Einheit wird die Übertragungsgeschwindigkeit bei Netzwerken angegeben?

Bit kaum noch Byte pro Sekunde

- Worauf ist bei der Verlegung von Kabel zu achten?

Zug und Abriebfestigkeit, Flexibilität, Nagetierschutz, Temperaturbeständigkeit und Flammwidrigkeit

- Was sind leitergebundene resp. leiterungebundene Übertragungsmedien?

Leitergebundene = Übertragungen über Kabel (Kupfer, Licht)

Leiterungebundene = Übertragung über Luft

- Twisted-Pair-Kabel:

  - Welche Topologierart?

Stern

  - Maximale Länge

Bis zu 100 Meter

  - U/UTP? / SF/UTP? / U/FTP?

U/UTP = aussen und innen ungeschirmt

SF/UTP = aussen Kupfergeflecht und Folie

U/FTP = jedes einzelne Ader ist isoliert mit Folie

  - Warum werden Kabel abgeschirmt?

Schutz vor anderen Signalen

Weniger Störungen

  - Welche Steckerart wird verwendet?

RJ-45 = bis CAT 6

GG-45 = ab CAT 7

  - Was sind Patch-Panels?

Von Dose zum Switch verbunden, Verbindungselement

  - Unterschied zwischen Litzen und Massivleiter?

Massivleiter wird für dauerhafte Installationen genutzt, Litze für kürzere Strecken und flexibel

- Glasfaserkabel (LWL):

  - Was bedeutet simplex?

Nur in eine Richtung

  - Unterschied zwischen einer Monomode und einer Multimodefaser? Wo werden welche eingesetzt?

Multimode kürzere Strecken. Monomode ist teurer und wird meistens aussen genutzt.

  - Vorteile und Nachteile des LWL gegenüber von Kupferkabeln?

Ein Vorteil von LWL ist, dass es weniger störanfällig ist und bietet eine stabilere Leistung, es braucht keine Schirmung.

- Drahtlose Übertragung:

  - Wo eingesetzt?

Wo man Mobilität braucht.

  - Vor-resp. Nachteile?

V = Kostengünstiger, Mobilität, keine baulichen Massnahmen / N = Geringe Übertragungsrate, Abhören von Unbefugten.

  - Wie sieht es mit der Sicherheit aus?

Neuste Verschlüsselungstechnologie = WPA3, wird immer weiter ausgebaut.

  - Nennen Sie 2 gebräuchliche Normen!

IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

  - Welche Übertragungsbandbreite ist heute bei WLAN Standard? Wie sieht es in Zukunft aus?

5GHz (2.4GHz), Zukunft 60GHz

  - Wofür wird Bluetooth eingesetzt?

Bluethooth wird hauptsächlich als Ersatz von Kabel genutzt. Nur über kurze Strecken

  - Welche Verschlüsselungstechniken werden bei WLAN eingesetzt?

Aktuellstes WPA3

- Nenne 2 weitere Möglichkeiten der Datenübertragung und deren Vor- resp. Nachteile.

Laser = nicht biegbar, schnell, muss gerade sein

NFC = z.B. kontaktloses bezahlen

- Was ist der Unterschied zwischen einem „geraden“ Patchkabel und einem Crossover-Patchkabel? Wie sieht die Steckerbelegung aus? Wo werden Crossoverkabel eingesetzt?

RJ45 und GG45

- Was ist eine Backboneleitung?

Eine Leitung die sehr Daten auf einmal übertagen kann. Wird meistens genutzt, wo mehrere Leitung zusammenkommen.

- Was versteht man unter «Internet der Dinge» (IoT)?

Das Internet der Dinge ist ein Sammelbegriff für Technologien, die es ermöglicht, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.