Zusammenfassung M124

Kapitel 1 & 2

Valentino Panico
03.10.2021

- Inhaltsverzeichnis

1	Gehäuse	3

1.1	Übersicht	3

1.2	Bauformen	4

2	Mainboard	5

2.1	Übersicht	5

2.2	Bauformen	7

3	Externe Bussysteme	8

4	Datenschnittstellen	9

4.1	Allgemeines	9

4.2	Übertragungsraten und Kabellängen	9

5	Grafikkarte	10

5.1	Schnittstellen	10

6	Soundkarte	10

6.1	Soundformate	10

# Gehäuse

## Übersicht

- DVD Brenner

- Laufwerkschacht

- Power Button

- Audio-Anschluss

- USB

- Mainboard

- CPU

- RAM

- GPU

- Netzwerkkarte

- Harddisk

- Netzteil

- Gehäuselüfter

- I/O-Shield

## Bauformen

Wichtige Punkte beim Kauf eines Gehäuses:

- Mainboard muss auf Gehäuse abgestimmt sein (ATX, microATX und ITX-Gehäuse)

- Das Netzteil sollte über genügend Leistung verfügen (je nach Anforderung!)$

|  | Big Tower - Grosses Gehäuse - Ca. 70cm hoch - CHF 100.- … 1000.- |
| --- | --- |
|  | Midi Tower - Meistgebrauchtes Gehäuse - Ca. 50cm hoch - CHF 50.- … 500.- |
|  | Micro Tower - Meistgebrauchtes Gehäuse - Ca.35-50cm hoch - CHF 50.- … 500.- |
|  | Mini Tower (Thin Client) - Kleines Gehäuse - Unterschiedliche Bauformen - CHF 50.- … 500.- |
|  | 19`` Server Gehäuse, Blade (Pizza Box) - Rackmontage - Verschiedene Bauhöhen |
|  | Barebone - Sehr klein - Meist spez. Mainboard - CHF 150.- … 750.- |

# Mainboard

## Übersicht

- PCIe 2.0 4x

- PCIe 3.0 16x

- Spannungswandler CPU

- EATX Power Connector (24-pin)

- ATX12V Power Connector (8-pin)

- SATA Connector

- USB 3.0

- Start / Stop Button

- Internal Connectors (Front-Panel, USB, etc.)

- RAM-Slots

- CPU Socket

- Chipsatz (PCH)

- Spez. Audiofeature

- I/O-Shield

- BIOS

- Lithium Batterie

- USB 2.0

- USB 3.0

- USB Charger

- S/PDIF (ext. Audio)

- HDMI

- Clear CMOS- / Connect Button

- mPCIe Combo II

- LAN

- Audio

## Bauformen

|  | AT (Advanced Technology) - Ursprüngliche Bauform (veraltet) - Power Switch direkt 230V -> kein Standby |
| --- | --- |
|  | ATX (AT Extended) - Aktuelle Bauform seit 1996 - 305 mm x 244 mm - Weiter Formate: - Mini-ATX - Micro-ATX - FlexATX |
|  | ITX (Integrated Technology Extended) - Spezielle Bauform für Thin Clients - Weitere Formate: - Mini-ITX - Nano-ITX - Pico-ITX |

# Externe Bussysteme

| IDE / EIDE-Controller | Beliebteste PC-Schnittstelle für Massenspeicher, 33-133 MByte/s |
| --- | --- |
| SCSI-Bus | Standard für hohe Übertragungsraten, 160-320 MByte/s |
| Serial ATA | Geringe Leistungsaufnahme, höhere Geschwindigkeit, 1.5-16 GBit/s |
| mSATA | SATA Anschluss nur noch kleiner, 1.5-6 GBit/s |
| M.2 | Spezifikation für interne Computer-Erweiterungskarten, entworfen um mSATA abzulösen, 6 GBit/s |

# Datenschnittstellen

## Allgemeines

| Parallele Schnittstelle | Daten werden in 8er-Blocks nebeneinander übertragen. Bezeichnung: LPT(1/2) Stecker: 25-/36-polig Vorteile: höhere Übertragungsraten als seriell Nachteile: nur kurze Distanzen möglich Geräte: Drucker, Scanner, ext. Speicher |
| --- | --- |
| Serielle Schnittstelle | Es werden Bit für Bit übertragen. Bezeichnung: COM(1-2/1-4) Stecker: 9-/25-polig Vorteile: längere Distanzen als parallel Nachteile: tiefere Übertragungsraten als parallel Geräte: Modem, Maus |
| USB-Schnittstelle | Nachfolger der seriellen Schnittstelle. 127 Geräte können gleichzeitig betrieben werden. Universal Serial Bus ermöglich Hot-Plugging. |
| FireWire-Schnittstelle | FireWire kann 63 Geräte gleichzeitig ansprechen. Hot-Plugging ist auch möglich. |

## Übertragungsraten und Kabellängen

| Bezeichnung | Datenübertragung in Mbyte/s | Länge in m |
| --- | --- | --- |
| USB 1.0 / 1.1 Full-Speed | 0.2 | 5 |
| USB 2.0 Highspeed | 60 | 5 |
| USB 3.0 Superspeed | 625 | 5 |
| USB 3.1 Superspeed (2014) | 1250 (10) | 5 |
| Firewire IEEE 1394a | 50 | 4.5 |
| Firewire IEEE 1394b | 100 | 100 |
| Firewire IEEE 1394-2008 | 400 | 100 |
| Thunderbolt (2011) | 1250 (10) | 10 |
| Thunderbolt 2.0 (Ende 2013) | 2 * 1250 (2*10) | 10 |
| Serielle Schnittstelle | 0.2 | 100 |
| Parallele Schnittstelle | 60 | 5 |
| SCSI (SCSI-1) | 25 | 6 |
| Fast SCSI (SCSI-2) | 50 | 3 |
| Ultra SCSI | 100 | 1.5 |
| Ultra Wide SCSI (SCSI-3) | 40 | 1.5 |
| Ultra2 Wide SCSI | 80 | 12 |
| Ultra-160 SCSI | 160 | 12 |
| Ultra-320 SCSI | 320 | 12 |
| Serial ATA 1,5 GBit/s | 150 | 2 |
| Serial ATA 3,0 GBit/s | 300 | 2 |
| Serial ATA 6,0 GBit/s | 600 | 2 |

# Grafikkarte

- Schnittstelle zwischen CPU und Bildschirm

- Dadurch wird CPU entlastet mit der Grafikberechnung

- Die Grafikkarte braucht genügend VRAM (Video RAM) und einen eigenen Prozessor GPU

- Schnellen Zugriff auf Prozessor und Arbeitsspeicher benötigt

- Grafikkarten gibt es als Erweiterungskarte oder auf der Hauptplatine

## Schnittstellen

- AGP (Accelerated Graphics Port)

- PCIe X16

- VGA (Video Graphic Array)

- DVI (Digital Visual Interface)

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- S-Video / Composite

# Soundkarte

- Erzeugt und wiedergibt Töne

- Musiksignale sind analoge Signale, die Soundkarte wandelt diese in digitale Signale um

- Meistens über PCI Express Bus angeschlossen oder Onboard

## Soundformate

- WAVE (.wav)

- MIDI (.mid)

- WMA (.wma)

- AAC (.aac, .mp4)

- MP3 (.mp3)